| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie do wyciągania gałęzi |  |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne wyciąganie gałęzi |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu przez odrzucone drobne części - Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym olejem hydraulicznym - Niebezpieczeństwo skaleczenia - Niebezpieczeństwo przewrócenia się - Zagrożenia dla osób trzecich podczas wyjeżdżania z rzędu winorośli - Ograniczona widoczność w ruchu drogowym |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona stóp: nosić obuwie ochronne. Ochrona słuchu: przy poziomie hałasu powyżej 85 dB (A) należy nosić ochronniki słuchu. Ochrona rąk: podczas pracy przy maszynie należy nosić rękawice robocze odporne na przecięcia. Ochrona oczu: nosić odpowiednią ochronę oczu. Zachowanie: - Urządzenie do wyrywania pędów może być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone. - Przed uruchomieniem silnika ciągnika należy upewnić się, że wszystkie zawory sterujące są wyłączone. - Obracaające się narzędzia (noże, wałki, lamele) mogą być uruchamiane tylko wtedy, gdy są zakryte przez rzędy winorośli. - Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające, walce i narzędzia obrotowe pod kątem uszkodzeń. - Uszkodzone urządzenia zabezpieczające, wałki i narzędzia obrotowe należy wymienić na nieuszkodzone części. - Podczas pracy żadna osoba nie może przebywać w strefie zagrożenia. - Podczas jazdy po drogach należy zwrócić uwagę na szczególne właściwości osprzętu (odchylanie, zmiana środka ciężkości). Przed rozpoczęciem transportu należy zabezpieczyć wszystkie elementy obrotowe. Należy przestrzegać przepisów StVO i StVZO. - Podczas wyjazdu z rzędu winorośli należy wyłączyć urządzenie dodatkowe i poczekać, aż się zatrzyma. - Prace czyszczące i dotykanie części maszyny należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napędzie. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W razie zagrożenia należy natychmiast zatrzymać urządzenie do wyrywania pędów winorośli i wyłączyć cały napęd (wyjąć kluczyk zapłonowy). Należy poczekać, aż obracające się części i narzędzia całkowicie się zatrzymają. W przypadku awarii napędu należy pozostawić go do ostygnięcia. Należy zaciągnąć hamulec postojowy pojazdu nośnego i włączyć bieg, aby zapobiec niepożądanym ruchom, w razie potrzeby uruchomić zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu. - Podczas usuwania usterek należy przestrzegać wskazówek producenta i instrukcji obsługi, w razie potrzeby udać się do specjalistycznego warsztatu! - Po usunięciu usterki przed ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić kontrolę działania! |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konsekwencje nieprzestrzegania zasad |  |  |  |  |  |  |
| Konsekwencje zdrowotne: - urazy, choroby Konsekwencje prawne: - upomnienie, nagana, regres |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami panującymi w zakładzie oraz wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |