| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nożyce zasilane akumulatorowo |  |  |  |  |
|  |  | Praca z nożycami akumulatorowymi (np. przycinanie winorośli lub drzew owocowych) |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym - Niebezpieczeństwo zranienia kłującego, cięcia i amputacji - Zagrożenia związane z obciążeniem rąk i ramion - Zagrożenia związane z pożarem akumulatora |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: obuwie ochronne, okulary ochronne, odpowiednie rękawice robocze i obcisła odzież. - Przed uruchomieniem sprawdzić akumulatory pod kątem uszkodzeń. Wymienić uszkodzone akumulatory. - Przed każdym uruchomieniem sprawdzić działanie i kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych. Wymienić uszkodzone lub wadliwe urządzenia zabezpieczające. - Nie demontować ani nie blokować istniejących urządzeń zabezpieczających. - Nigdy nie wkładać rąk do obszaru cięcia. - W przypadku przerwy w pracy lub prac konserwacyjnych (np. ostrzenie ostrza) wyłączyć urządzenie i odłączyć je od akumulatora. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku awarii wyłączyć napęd i odłączyć urządzenie od źródła zasilania. - Przed usunięciem usterek należy wyłączyć napęd (zabezpieczyć wyłącznik główny) i zabezpieczyć go przed przypadkowym uruchomienia. - Uszkodzone narzędzia należy natychmiast wymienić. - Nie używać uszkodzonych akumulatorów. - Poinformować przełożonych. - Prace związane z usuwaniem usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - W przypadku amputacji należy ucisnąć krwawienie sterylnym materiałem, zabezpieczyć amputowaną część ciała suchym i sterylnym materiałem, nie myć jej i umieścić w wodoodpornej torbie w chłodnym miejscu. - Gasić pożary odpowiednimi środkami gaśniczymi – zadzwonić pod numer alarmowy 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Naprawy, prace konserwacyjne i kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. - Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta. - Podczas wszystkich prac należy wyłączyć cały napęd (odłączyć urządzenie od źródła zasilania) i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |