| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odkrywacz liści |  |  |  |  |
|  |  | Odkrywanie liści w strefie winogron |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Ryzyko obrażeń podczas montażu i demontażu - Zagrożenia związane z obracającymi się narzędziami - Zagrożenia związane z odrzucanymi elementami - Zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym - Zagrożenia związane z wyciekiem płynu hydraulicznego - Zagrożenia związane z hałasem |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Należy nosić obuwie ochronne i rękawice ochronne. - Przy poziomie hałasu powyżej 85 dB(A) należy nosić ochronniki słuchu. - Podczas czyszczenia za pomocą zasad i kwasów należy nosić osłonę twarzy. - Urządzenie do usuwania liści może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby. - Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić działanie i stan techniczny urządzenia pod kątem bezpieczeństwa ruchu i pracy. - Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić działanie i kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych: regularnie sprawdzać wałki i obracające się narzędzia pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymieniać je. - Przed uruchomieniem silnika pojazdu upewnić się, że wszystkie zawory sterujące w ciągniku są wyłączone. - Narzędzia obrotowe (noże, wałki, lamele) uruchamiać tylko wtedy, gdy są one zakryte osłoną przeciwliściową. - W miarę możliwości używać liściopadu tylko z ciągnikami wyposażonymi w kabinę ochronną dla operatora. Podczas pracy drzwi i okna powinny być zamknięte. - Podczas pracy żadna osoba nie może przebywać w strefie zagrożenia. - Podczas jazdy po drogach należy zwrócić uwagę na szczególne właściwości osprzętu (odchylanie, zmiana środka ciężkości). Przed rozpoczęciem transportu należy zabezpieczyć wszystkie elementy obrotowe, a wszystkie urządzenia zabezpieczające (np. osłony noży) muszą być zamontowane. - Podczas wyjeżdżania z rzędu winorośli należy wyłączyć urządzenie dodatkowe ze względu na ograniczoną widoczność i poczekać, aż się zatrzyma. Należy rozważyć zatrudnienie osoby kierującej ruchem lub użycie systemu kamer. - Urządzenie odłączone od ciągnika należy ustawić tylko na równym podłożu i przy użyciu dostępnych urządzeń podtrzymujących. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku awarii należy wyłączyć napęd i poczekać, aż wszystkie części maszyny się zatrzymają. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć bieg, aby zapobiec niepożądanym ruchom. - Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy wyjąć kluczyk zapłonowy i rozładować przewody hydrauliczne. - W przypadku awarii napędu należy poczekać, aż ostygnie. - Poinformować przełożonych. - Prace związane z usuwaniem usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Naprawy, prace konserwacyjne i kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. - Podczas wszystkich prac należy wyłączyć cały napęd i zabezpieczyć go przed przypadkowym uruchomieniem. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |