| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tăietor de frunze |  |  |  |  |
|  |  | Tăierea mecanică a frunzelor |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de rănire a ochilor prin proiectarea de piese - Pericol în cazul ruperii cuțitului - Pericol de tăieturi în timpul lucrărilor de montare/demontare și întreținere - Pericole pentru terți la ieșirea din rândul de viță de vie - Pericol de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate - Viziune obstrucționată în traficul rutier |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Purtați încălțăminte de protecție. - Purtați mănuși de lucru rezistente la tăieturi atunci când lucrați la mașină. - Purtați protecție auditivă la zgomote de peste 85 dB(A). - Tăietorul de frunze poate fi utilizată numai de către persoane instruite. - Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. - Înainte de începerea lucrărilor, verificați starea uneltelor de tăiere. Înlocuiți uneltele de tăiere deteriorate cu unelte de tăiere intacte. - Utilizați tăietorul de frunze numai cu tractoare dotate cu cabină de protecție pentru șofer. În timpul utilizării, țineți ușile și ferestrele închise. Dacă nu există cabină, purtați o protecție completă pentru față. - În timpul funcționării, nicio persoană nu trebuie să se afle în zona de pericol. - La deplasarea pe drumurile publice, țineți cont de particularitățile echipamentelor atașate (rotire, modificarea centrului de greutate). Înainte de transport, toate componentele pivotante trebuie fixate, iar toate dispozitivele de protecție (de exemplu, protecția cuțitului) trebuie montate. Trebuie respectate prevederile StVO și StVZO. Respectați indicațiile producătorului din manualul de utilizare privind vitezele maxime admise. - Opriți tăietorul de frunze în timpul deplasării pe drumuri. - La ieșirea din rândul de viță de vie, opriți utilajul atașat din cauza obstrucționării vizibilității și așteptați oprirea completă. Verificați utilizarea unui ghid sau utilizați un sistem de camere. - Aparatul demontat de pe tractor trebuie așezat numai pe o suprafață plană și utilizând dispozitivele de sprijin existente. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul defecțiunilor, opriți motorul și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii. - În caz de pericol, opriți motorul tractorului de tracțiune. Acționați frâna de staționare și cuplați o treaptă de viteză pentru a preveni mișcările neintenționate; dacă este necesar, acționați dispozitivul de siguranță pentru pante abrupte. - Înainte de lucrările de remediere a defecțiunilor, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea completă a tuturor pieselor în mișcare. În cazul unor defecțiuni ale sistemului de antrenare, lăsați-l să se răcească. - Informați superiorii. - Lucrările de depanare pot fi efectuate numai de persoane calificate. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Număr de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările pot fi efectuate numai de către persoanele autorizate în acest sens. - În timpul tuturor lucrărilor, opriți întregul sistem de acționare și asigurați-l împotriva pornirii accidentale. |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  | Semnătura responsabilului: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |