| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ciekły azot (UN 1977) jako środek chłodzący w zbiornikach kriogenicznych |  |  |  |  |
|  |  | # Przechowywanie schłodzonych próbek medycznych |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi i środowiska |  |  |  |  |  |  |
| - Głęboko schłodzony gaz skroplony. Kontakt może spowodować oparzenia zimnem/odmrożenia. - W wysokich stężeniach może działać dusząco. Bezwonny – nie wyczuwalny! - Opary cięższe od powietrza. Mogą gromadzić się w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza na podłodze lub w niżej położonych obszarach. - Tlen zawarty w powietrzu może ulegać kondensacji. - W połączeniu z łatwopalnymi materiałami istnieje ryzyko pożaru/wybuchu. |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Zawsze zapewniać odpowiednią wentylację. - Transportować wyłącznie w dobrze wentylowanych pojazdach! - Przed napełnieniem należy upewnić się, że zbiornik kriogeniczny jest suchy. - Ochrona rąk: Należy używać rękawic ochronnych chroniących przed zimnem. - Ochrona oczu: Należy stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi chroniącymi przed rozpryskami. - Ochrona ciała: Podczas przelewania należy używać odpowiedniego fartucha. - Przed transportem zabezpieczyć zbiornik kriogeniczny przed przesuwaniem się. - Zbiornika nie wolno szczelnie zamykać. - W miarę możliwości przestrzeń ładunkowa i przedział pasażerski powinny być oddzielone w sposób zapewniający szczelność. - Pojazdy transportowe należy oznaczyć piktogramem przedstawionym po prawej stronie. - Więcej szczegółów można uzyskać od dostawcy, który udostępnia kartę charakterystyki! |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku wycieku/rozlania: Natychmiast opuścić pomieszczenie/pojazd, pozostawić otwarte drzwi. Zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza. Ostrzec inne osoby. Wejść do strefy zagrożenia dopiero po pomiarze stężenia gazu; w przeciwnym razie użyć aparatu oddechowego niezależnego od powietrza otoczenia. Jeśli jest to możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo, zapobiec dalszemu wyciekaniu ciekłego azotu! |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - W przypadku kontaktu ciała z ciekłym azotem należy przenieść poszkodowaną osobę (osoby) w ciepłe miejsce! - Osoby nieprzytomne należy przenieść na świeże powietrze, zapewniając sobie ochronę. Należy zdjąć ubrania utrudniające krążenie krwi i utrudniające dostęp do ran. - W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą przez 15 minut. Zawsze zgłosić się do okulisty! - W przypadku kontaktu ze skórą: opłukać dotknięte zimnem oparzeniem miejsca skóry dużą ilością letniej wody, a następnie przykryć luźno sterylnym materiałem opatrunkowym. Lekarz: …………………………………………. Centrum informacji toksykologicznej: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Właściwa utylizacja |  |  |  |  |  |  |
| - Nie wylewać rozlanego ciekłego azotu, tylko pozostawić do odparowania w świeżym powietrzu! |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |