| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desfrunzitor |  |  |  |  |
|  |  | Îndepărtarea frunzelor din zona ciorchinilor |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Risc de rănire la montare și demontare - Pericole cauzate de uneltele rotative - Pericole cauzate de piese proiectate - Pericole cauzate de participarea la traficul rutier public - Pericole cauzate de scurgeri de lichid hidraulic - Pericole cauzate de zgomot |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Purtați încălțăminte de protecție și mănuși de protecție. - La peste 85 dB(A), purtați protecție auditivă. - Purtați o protecție pentru față în timpul lucrărilor de curățare cu soluții alcaline și acizi. - Dispozitivul de defoliere poate fi utilizat numai de persoane instruite. - Este obligatorie efectuarea unei verificări funcționale și vizuale înainte de fiecare punere în funcțiune, pentru a confirma siguranța rutieră și operațională. - Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție: verificați periodic dacă rolele și uneltele rotative prezintă deteriorări și, dacă este cazul, înlocuiți-le. - Înainte de a porni motorul vehiculului, asigurați-vă că toate supapele de comandă ale tractorului sunt oprite. - Puneți în mișcare uneltele rotative (cuțite, role, lamele) numai dacă acestea sunt acoperite de peretele de frunze. - Utilizați defoliatorul numai cu tractoare dotate cu cabină de protecție pentru operator. În timpul utilizării, țineți ușile și ferestrele închise. - În timpul funcționării, nicio persoană nu trebuie să se afle în zona de pericol. - La deplasarea pe drumurile publice, țineți cont de particularitățile echipamentelor atașate (rotire, modificarea centrului de greutate). Înainte de transport, toate componentele pivotante trebuie fixate, iar toate dispozitivele de protecție (de exemplu, protecția cuțitului) trebuie montate. - La ieșirea din rândul de viță de vie, opriți utilajul atașat din cauza obstrucționării vizibilității și așteptați oprirea completă. Verificați utilizarea unui ghid sau utilizați un sistem de camere. - Aparatul demontat de la tractor trebuie așezat numai pe o suprafață plană și utilizând dispozitivele de sprijin existente. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul defecțiunilor, opriți motorul și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii. Acționați frâna de staționare și cuplați o treaptă de viteză pentru a preveni mișcările neintenționate. - Înainte de a efectua lucrări de depanare, scoateți cheia de contact și eliberați presiunea din conductele hidraulice. - În cazul defecțiunilor la motor, lăsați-l să se răcească. - Informați superiorii. - Lucrările de remediere a defecțiunilor pot fi efectuate numai de persoane calificate. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accidente, primul ajutor |  |  |  |  | Număr de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările pot fi efectuate numai de către persoanele autorizate în acest sens. - Opriți întregul sistem de acționare înainte de a efectua orice lucrări și asigurați-vă că nu poate fi pornit accidental. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Data: |  |  | Semnătura responsabilului: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |