| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Azot lichid (UN 1977) ca agent de răcire în recipiente criogenice |  |  |  |  |
|  |  | # Depozitarea probelor medicale refrigerate |  |  |  |  |
| Pericole pentru oameni și mediu |  |  |  |  |  |  |
| - Gaz lichefiat la temperaturi foarte scăzute. Contactul poate provoca arsuri la rece/degerături. - Poate avea efect asfixiant în concentrații ridicate. Inodor - nu poate fi perceput! - Vapori mai grei decât aerul. Se pot acumula în spații închise, în special la sol sau în zone mai joase. - Oxigenul din aer poate fi condensat. - În combinație cu materiale ușor inflamabile, există pericol de incendiu/explozie. |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Asigurați-vă întotdeauna că există o ventilație suficientă. - Transportați numai în vehicule bine ventilate! - Înainte de umplere, asigurați-vă că recipientul criogenic este uscat. - Protecția mâinilor: Utilizați mănuși de protecție împotriva frigului. - Protecția ochilor: Utilizați ochelari de protecție cu protecție laterală împotriva stropilor. - Protecție corporală: Utilizați o șorț adecvat pentru lucrările de transfer. - Asigurați recipientul criogenic împotriva alunecării înainte de transport. - Recipientul nu trebuie închis ermetic. - Spațiul de încărcare și habitaclul trebuie să fie separate, pe cât posibil, astfel încât să nu existe riscul de evaporare. - Marcați vehiculele de transport cu pictograma din dreapta. - Pentru mai multe detalii, consultați furnizorul care pune la dispoziție fișa cu date de securitate! |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în caz de accident |  |  |  |  |  |  |
| - În caz de scurgere/vărsare: Părăsiți imediat încăperea/vehiculul, lăsați ușa (ușile) deschisă (deschise). Asigurați o alimentare suficientă cu aer proaspăt. Avertizați alte persoane. Reintrați în zona periculoasă numai după măsurarea concentrației de gaz; în caz contrar, utilizați un aparat de respirație independent de aerul din mediul înconjurător. În măsura în care nu există risc, se va împiedica scurgerea suplimentară de azot lichid! |  |  |  |  |  |  |
| Primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Telefonul de la fața locului: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - În cazul contactului fizic cu azot lichid, transportați persoana (persoanele) rănită (răniți) într-un loc cald! - Persoanele inconștiente trebuie duse la aer curat, protejându-vă în același timp. Îndepărtați hainele care împiedică circulația sângelui și agravează rănile. - După contactul cu ochii: clătiți cu apă timp de 15 minute. Consultați întotdeauna un oftalmolog! - După contactul cu pielea: Turnați cantități mari de apă călduță peste zonele afectate ale pielii cu arsuri reci și acoperiți-le apoi cu un pansament steril. Medic: …………………………………………. Centrul de informații privind otrăvurile: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Eliminare corespunzătoare |  |  |  |  |  |  |
| - Nu turnați înapoi azotul lichid vărsat, ci lăsați-l să se evapore în aer liber! |  |  |  |  |  |  |
| Loc: Data: |  |  | Semnătura responsabilului: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |