| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Praca z pojemnikami do układania w stosy (np. skrzyniami kratowymi) |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo związane z spadającymi przedmiotami lub spadającym towarem magazynowym - Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia magazynowego lub stosów skrzyń kratowych - Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych uderzeniami i zgnieceniami |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona stóp: nosić obuwie ochronne Ochrona rąk: podczas pracy przy ostrych krawędziach należy nosić odpowiednie rękawice robocze! Zachowanie: - Do układania w stosy używać wyłącznie nieuszkodzonych pojemników. - Skrzynie siatkowe i urządzenia magazynowe muszą być ustawione w taki sposób, aby nie mogły się przewrócić. - Bezpieczeństwo eksploatacji musi być zapewnione w każdym stanie pracy. - Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń użytkowych, obciążeń własnych i wysokości ułożenia w stosy (dane producenta). - Nie należy ładować skrzyń kratowych ponad ich wymiary zewnętrzne. - Skrzynki kratowe należy ustawiać wyłącznie na równym i wystarczająco nośnym podłożu. - Załadunek musi być wykonywany w taki sposób, aby ładunek nie mógł się przesuwać. - W przypadku wysokości stosów powyżej 1,80 m należy używać wózków widłowych z dachem ochronnym. - Podczas załadunku i rozładunku w strefie zagrożenia nie mogą przebywać żadne inne osoby. - Drogi komunikacyjne muszą być wolne i nie mogą być wykorzystywane do przechowywania. - Ciężkie przedmioty należy składować na dole, a lekkie na górze. - Podczas układania i rozładowywania skrzyń kratowych należy przenosić maksymalnie jedną skrzynię kratową na raz. - Podczas przemieszczania pojemnika do układania w stosy należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób jazdy. - Należy przestrzegać instrukcji obsługi używanych wózków przemysłowych (np. wózków widłowych, ręcznych wózków podnośnikowych). |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku usterek |  |  |  |  |  |  |
| - Uszkodzone skrzynie kratowe należy natychmiast wyeliminować i nie wolno ich używać do układania w stosy. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Osoba udzielająca pierwszej pomocy: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Przed napełnieniem przeprowadzić i udokumentować kontrolę wzrokową skrzyń kratowych. - Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |