| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mașină de bobinat sârmă |  |  |  |  |
|  |  | Utilizarea mașinii de bobinat sârmă |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericolul de prindere a persoanelor în timpul înfășurării firelor și a șnururilor de legat - Leziuni provocate de aruncarea corpurilor străine antrenate în mecanism - Risc de accidentări la nivelul ochilor cauzate de capetele de sârmă |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Echipament de protecție personală: purtați ochelari de protecție, mănuși, încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte strânsă pe corp. - Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. - Înainte de începerea lucrului, verificați starea corespunzătoare a arborilor cu articulații. - Utilizați numai echipamente cu marcaj CE. - Lucrați numai cu turația redusă a arborelui cu cardan. - Atenție la persoanele aflate în zona de pericol. - Utilizați ghidajul de sârmă/dispozitivul de bobinare. - Nu manipulați dispozitivele de siguranță (de ex. Întrerupător de siguranță). - La schimbarea bobinei, opriți motorul tractorului. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul defecțiunilor, opriți motorul și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii. Acționați frâna de parcare a tractorului și cuplați o treaptă de viteză pentru a preveni mișcările neintenționate. Dacă este necesar, utilizați sistemul de siguranță pentru teren în pantă. - Înainte de a efectua lucrări de depanare, scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare. - În caz de avarie a sistemului de transmisie, acesta trebuie lăsat să se răcească. - Informați superiorii. - Lucrările de depanare pot fi efectuate numai de persoane calificate. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Număr de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările pot fi efectuate numai de persoanele desemnate în acest scop. - Toate lucrările trebuie efectuate numai cu motorul oprit și unealta de lucru în repaus. Utilizați protecție pentru mâini. |  |  |  |  |  |  |
| Loc: Data: |  |  | Semnătura persoanei responsabile: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |