| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dispozitiv de extragere a resturilor vegetale |  |  |  |  |
|  |  | Extragerea mecanică a resturilor vegetale |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de leziuni oculare cauzate de proiectarea de piese mici - Pericol de contact cu ulei hidraulic fierbinte - Pericol de răni prin tăiere - Pericol de răsturnare - Pericole pentru terți la ieșirea din rândul de viță de vie - Pericol din cauza obstrucționării vizibilității în traficul rutier |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| Protecție pentru picioare: purtați încălțăminte de protecție. Protecție auditivă: purtați protecție auditivă la zgomote de peste 85 dB (A). Protecția mâinilor: purtați mănuși de lucru rezistente la tăieturi atunci când lucrați la mașină. Protecția ochilor: purtați ochelari de protecție adecvați. Comportament: - Dispozitivul de extras lemnul de coardă poate fi utilizat numai de persoane instruite. - Înainte de a porni motorul tractorului, asigurați-vă că toate supapele de comandă sunt oprite. - Uneltele rotative (cuțite, role, lamele) pot fi puse în mișcare numai dacă sunt acoperite de rândul de viță de vie. - Înainte de începerea lucrărilor, verificați dacă toate dispozitivele de protecție, precum și toate rolele și uneltele rotative prezintă semne de deteriorare. - Dispozitivele de protecție, rolele și uneltele rotative deteriorate trebuie înlocuite cu piese neavariate. - În timpul funcționării, nicio persoană nu trebuie să se afle în zona de pericol. - La deplasarea pe drumurile publice, trebuie respectate particularitățile echipamentelor atașate (rotire, modificarea centrului de greutate). Înainte de transport, toate componentele pivotante trebuie fixate. Trebuie respectate prevederile StVO și StVZO. - La ieșirea din rândul de viță de vie, opriți echipamentul atașat și așteptați oprirea completă. - Lucrările de curățare și atingerea pieselor mașinii se efectuează numai cu acționarea oprită. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În caz de pericol, opriți imediat dispozitivul de extragere a resturilor vegetale și opriți întregul sistem de acționare (scoateți cheia de contact). Așteptați oprirea pieselor și uneltelor rotative. În cazul defecțiunilor sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. Acționați frâna de parcare a vehiculului de transport și cuplați o treaptă de viteză pentru a preveni mișcările neintenționate; dacă este necesar, acționați dispozitivul de siguranță pentru pante abrupte. - La remedierea defecțiunilor, respectați instrucțiunile producătorului și instrucțiunile de utilizare, dacă este necesar, consultați un atelier specializat! - După remedierea defecțiunii, efectuați o verificare a funcționării înainte de repunerea în funcțiune! |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Număr de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Consecințe în cazul nerespectării |  |  |  |  |  |  |
| Consecințe asupra sănătății: - Leziuni, boli Consecințe în materie de drept al muncii: - Avertisment, mustrare, recurs |  |  |  |  |  |  |
| Loc: Data: |  |  | Semnătura responsabilului: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |