| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cărucior pentru must |  |  |  |  |
|  |  | Încărcarea, descărcarea și transportul strugurilor și mustului |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de înfășurare la arborele de transmisie, șurubul transportor sau arborele de slăbire protejat incomplet - Pericole cauzate de conductele hidraulice neetanșe din zona de operare - Pericole de răsturnare la viteze de deplasare neadaptate - Pericole de prindere și antrenare în timpul lucrărilor de curățare și al lucrărilor de remediere a defecțiunilor. - Pericole de a fi călcat - Pericole prin alunecare, derapare - Pericole cauzate de zgomot |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - La peste 85 dB(A), purtați protecție auditivă. Purtați încălțăminte de protecție. - Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. - Mașinile pot fi deplasate numai de persoane instruite, care dețin un permis de conducere valabil. - Utilizați un tractor adecvat, cu dimensiuni suficiente. Respectați sarcinile de sprijin admise ale tractorului. Dacă este necesar, montați o extensie pentru oglinzi pe tractor. - Transportul persoanelor pe remorca pentru transportul strugurilor este interzis. - La mersul înapoi, asigurați-vă că nu se află nimeni în zona de pericol. Folosiți un ghid sau o cameră de marșarier. - Coborârea de pe platforma de întreținere se face cu spatele; nu se sare niciodată. - Asigurați remorcile pentru must parcate împotriva deplasării accidentale. - În timpul deplasării pe șosea, adaptați stilul de conducere, deoarece există un risc crescut de răsturnare. - Lucrările de curățare trebuie efectuate numai dintr-un loc situat în afara zonei de pericol. – Nu intrați în recipient! - La lucrările de curățare, respectați instrucțiunile de utilizare ale produsului de curățare! |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul defecțiunilor, opriți motorul și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii. - Înainte de remedierea defecțiunilor, opriți motorul, așteptați oprirea completă a tuturor pieselor și asigurați-vă că asigurați-vă că nu se va porni accidental. - În cazul unor defecțiuni ale sistemului de antrenare, lăsați-l să se răcească. - Informați superiorii. Lucrările de depanare pot fi efectuate numai de persoane competente. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accidente, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu mijloace adecvate – sunați la numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările pot fi efectuate numai de către persoanele autorizate în acest sens. - În timpul tuturor lucrărilor, opriți întregul sistem de acționare și asigurați-l împotriva pornirii accidentale. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Data: |  |  | Semnătura persoanei responsabile: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |