| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wózek do zacierania |  |  |  |  |
|  |  | Załadunek, rozładunek i transport winogron oraz moszczu |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo owinięcia się wokół nie w pełni zabezpieczonego wału przegubowego, ślimaka transportowego lub wału rozluźniającego - Zagrożenia spowodowane nieszczelnymi przewodami hydraulicznymi w obszarze obsługi - Niebezpieczeństwo przewrócenia się przy nieodpowiedniej prędkości jazdy - Zagrożenia związane z uwięzieniem podczas prac porządkowych i usuwania usterek - Niebezpieczeństwo przejechania - Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, ześlizgnięcia - Zagrożenia związane z hałasem |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Przy poziomie hałasu powyżej 85 dB(A) należy nosić ochronniki słuchu. Należy nosić obuwie ochronne. - Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić działanie i kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych. - Maszyny mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby posiadające ważne uprawnienia do kierowania pojazdami. - Należy używać odpowiedniego ciągnika o wystarczających parametrach. Należy przy tym przestrzegać dopuszczalnych obciążeń pionowych ciągnika. W razie potrzeby należy zamontować na ciągniku lusterka boczne. - Zabrania się przewożenia osób na przyczepie do transportu kiszonki. - Podczas jazdy do tyłu należy upewnić się, że w strefie zagrożenia nie ma żadnych osób. Należy skorzystać z pomocy osoby kierującej lub kamery cofania. - Zsiadać z platformy serwisowej podczas cofania, nigdy nie zeskakiwać. - Zabezpieczyć zaparkowane wozy do transportu kiszonki przed niekontrolowanym stoczeniem się. - Podczas jazdy po drogach należy dostosować styl jazdy, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia się. - Prace czyszczące mogą być wykonywane wyłącznie z miejsca znajdującego się poza strefą zagrożenia. – Nie wchodzić do zbiornika! - Podczas prac czyszczących należy przestrzegać instrukcji użytkowania środka czyszczącego! |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku awarii wyłączyć napęd i poczekać, aż wszystkie części maszyny się zatrzymają. - Przed usunięciem usterek należy wyłączyć napęd, poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich części i zabezpieczyć się przed przed przypadkowym uruchomieniem. - W przypadku awarii napędu należy pozostawić go do ostygnięcia. - Poinformować przełożonych. Prace związane z usuwaniem usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadków, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – numer alarmowy 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Naprawy, prace konserwacyjne i kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. - Podczas wszystkich prac należy wyłączyć cały napęd i zabezpieczyć go przed przypadkowym uruchomieniem. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |