| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kwas perooctowy |  |  |  |  |
|  |  | Postępowanie z substancjami zawierającymi kwas perooctowy |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi i środowiska |  |  |  |  |  |  |
| - Powoduje poważne oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. - Szkodliwy dla zdrowia w przypadku wdychania. - Może podrażniać drogi oddechowe. - Szkodliwy dla zdrowia w przypadku połknięcia. - Ogrzewanie może spowodować pożar (uwolnienie tlenu). - Zagrożenie dla wody (WGK 2), bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. |  |  |  |  |  | Niebezpieczeństwo |
| Środki ostrożności i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Nie wdychać oparów/aerozolu. - Należy bezwzględnie unikać mieszania z substancjami palnymi. - Podczas pracy z nadtlenkami organicznymi należy nosić szczelnie przylegające okulary ochronne, rękawice ochronne odporne na chemikalia, osłonę twarzy i ochronę dróg oddechowych. Podczas pracy należy nosić fartuch ochronny, a podczas prac wymagających większego nakładu pracy – kombinezon ochronny. - Zapewnić dobrą wentylację. - Przygotowanie roztworu: najpierw dodać wodę, a następnie kwas nadoctowy. - Podczas wszystkich prac z nadtlenkami organicznymi obowiązuje zakaz palenia. - W żadnym wypadku nie wolno wlewać użytej ilości z powrotem do oryginalnego opakowania. - Przechowywanie: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać razem z kwasami i zasadami. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zachować środki bezpieczeństwa. Należy przestrzegać planów alarmowych, ewakuacyjnych i ratowniczych! - Należy usunąć wszystkie źródła zapłonu. - Opróżnić zagrożony obszar. Ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu. - W celu usunięcia niebezpiecznego stanu można wejść do strefy zagrożenia tylko po zastosowaniu odpowiednich środków ochronnych. Należy nosić środki ochrony dróg oddechowych, oczu, rąk i ciała. - Zapobiegać rozprzestrzenianiu się cieczy. Używać narzędzi nieiskrzących. Następnie przewietrzyć pomieszczenie i oczyścić zanieczyszczone przedmioty oraz podłogę. |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Zapewnić możliwość przepłukania oczu. - W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Zmyć zanieczyszczone partie skóry dużą ilością wody. - Po wdychaniu: Wyprowadzić na świeże powietrze. - Po połknięciu: przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. - W każdym przypadku po kontakcie należy zasięgnąć porady lekarza. Lekarz: …………………………………………. Centrum informacji toksykologicznej: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Właściwa utylizacja |  |  |  |  |  |  |
| - Rozlane płyny zebrać odpowiednim środkiem wiążącym (np. ziemia okrzemkowa, wermikulit, piasek). Utylizację przeprowadzić zgodnie z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki (sekcja 13)! |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |