| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dwutlenek siarki |  |  |  |  |
|  |  | # Dwutlenek siarki (SO2 ) do zabijania szkodliwych mikroorganizmów podczas produkcji wina |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi i środowiska |  |  |  |  |  |  |
| - Trujący przy wdychaniu. Działa żrąco na drogi oddechowe. - Powoduje poważne oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. - Zawiera gaz pod ciśnieniem. - Może wybuchnąć pod wpływem ciepła. - W kontakcie z wodą tworzy żrące kwasy. |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze szczegóły można uzyskać od dostawcy, który udostępnia kartę charakterystyki. - Ochrona dróg oddechowych: Należy stosować półmaskę lub maskę pełnotwarzową, filtr gazowy, co najmniej E2. - Ochrona oczu: Należy nosić pełną maskę lub szczelnie przylegające okulary ochronne. - Ochrona rąk: Aby zapobiec obrażeniom podczas obchodzenia się z butlą z gazem pod ciśnieniem oraz odmrożeniom spowodowanym szybkim rozprężaniem się gazu, należy używać odpowiednich rękawic ochronnych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. W przypadku ryzyka kontaktu z substancją należy zawsze nosić rękawice ochronne odporne na chemikalia. - Ochrona ciała: Należy nosić gumowy fartuch i gumowe buty. - Ochrona skóry: Konieczna jest profilaktyczna ochrona skóry/stosowanie nierozpuszczalnych w wodzie preparatów ochronnych. - Zapewnić wentylację. - Przechowywać pod zamknięciem w dobrze wentylowanym miejscu. - Zabezpieczyć butlę z gazem przed przewróceniem. - Instalacje gazowe i armatura muszą być zgodne z zasadami techniki. - Nie palić. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku |  |  |  |  |  |  |
| - Należy przestrzegać planów alarmowych, ewakuacyjnych i ratowniczych. - W razie wypadku należy mieć pod ręką aparat oddechowy niezależny od powietrza otoczenia. - W przypadku pożaru można stosować wszystkie znane środki gaśnicze. - Jeśli to możliwe, zatrzymać wyciek gazu. Odsuń się od pojemnika i schładzaj wodą. - Opary należy zwalczać mgłą wodną lub delikatnym strumieniem wody. |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Podczas udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. - W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez 10 minut pod bieżącą wodą, rozchylając powieki, lub użyć płynu do płukania oczu. Zawsze skonsultować się z okulistą! - W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę wodą. Wezwać lekarza. - W przypadku wdychania: przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, używając niezależnego od powietrza otoczenia aparatu oddechowego. W przypadku utraty przytomności zapewnić drożność dróg oddechowych. W przypadku zatrzymania oddechu rozpocząć sztuczne oddychanie. Lekarz: …………………………………………. Centrum informacji toksykologicznej: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Właściwa utylizacja |  |  |  |  |  |  |
| - Utylizacja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki (sekcja 13). |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |