| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie do wstępnego przycinania winorośli |  |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne przycinanie winorośli |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu przez odrzucone drobne części - Niebezpieczeństwo związane z wyciekiem gorącego oleju hydraulicznego - Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas montażu, demontażu, konserwacji i usuwania usterek - Zagrożenia dla osób trzecich podczas wyjeżdżania z rzędu winorośli - Niebezpieczeństwo przewrócenia się zestawu w wyniku przesunięcia środka ciężkości - Niebezpieczeństwo związane z ograniczoną widocznością w ruchu drogowym |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Należy nosić obuwie ochronne i odpowiednią ochronę oczu - Przy poziomie hałasu powyżej 85 dB(A) należy nosić ochronniki słuchu. - Podczas pracy przy maszynie należy nosić rękawice robocze odporne na przecięcia. - Przed każdym uruchomieniem sprawdzić działanie i kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych. - Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan narzędzi tnących. - Uszkodzone narzędzia tnące należy wymienić na nieuszkodzone. - Urządzenie do wstępnego cięcia należy używać wyłącznie z ciągnikami wyposażonymi w kabinę ochronną. - Należy nosić środki ochrony indywidualnej wymagane przez producenta. - Podczas wyjeżdżania z rzędu winorośli należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż się zatrzyma, ze względu na ograniczoną widoczność. Należy rozważyć zatrudnienie osoby kierującej ruchem lub użycie systemu kamer. - Urządzenie odłączone od ciągnika należy ustawić tylko na równym podłożu i przy użyciu dostępnych urządzeń podtrzymujących. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku awarii wyłączyć napęd i poczekać, aż wszystkie części maszyny się zatrzymają. Przed przystąpieniem do usuwania usterki wyciągnąć kluczyk zapłonowy i poczekać, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. - W przypadku awarii napędu należy poczekać, aż ostygnie. Zaciągnąć hamulec postojowy pojazdu nośnego i włączyć bieg, aby zapobiec niepożądanym ruchom, w razie potrzeby uruchomić zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu. - Poinformować przełożonych. - Prace związane z usuwaniem usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Naprawy, prace konserwacyjne i kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy używać środków ochrony osobistej (np. rękawic odpornych na przecięcia). - Wszystkie prace należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napędzie i nieruchomym narzędziu roboczym. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |