| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrări cu containere stivuite (de ex. containere cu grilaj) |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericolul reprezentat de obiectele sau mărfurile depozitate care pot cădea - Pericol de răsturnare a instalației de depozitare sau a stivelor de containere cu grilaj - Pericol de rănire prin lovituri și striviri |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| Protecția picioarelor: purtați încălțăminte de protecție Protecție pentru mâini: purtați mănuși de lucru adecvate atunci când lucrați cu margini ascuțite! Comportament: - Utilizați numai cutii de stivuire neavariate pentru stivuire. - Cutiile cu grilaj și dispozitivele de depozitare trebuie amplasate astfel încât să nu se poată răsturna. - Siguranța de funcționare trebuie să fie asigurată în orice condiții de funcționare. - Nu trebuie depășite sarcinile utile, sarcinile de încărcare și înălțimile de stivuire admise (specificațiile producătorului). - Nu încărcați cutiile cu grilaj peste dimensiunile exterioare. - Așezați cutiile cu grilaj numai pe o suprafață plană și suficient de rezistentă. - Încărcarea trebuie efectuată astfel încât marfa să nu poată aluneca. - Pentru înălțimi de stivuire mai mari de 1,80 m, utilizați stivuitoare cu acoperiș de protecție pentru operator. - În timpul încărcării și descărcării, nu trebuie să se afle alte persoane în zona de pericol. - Căile de circulație trebuie să fie libere și nu trebuie utilizate pentru depozitare. - Depozitați obiectele grele jos, iar obiectele ușoare sus. - La stivuirea și destivuirea containerelor cu grilaj, mutați maximum un container cu grilaj pe operațiune. - La deplasarea unui container de stivuire, trebuie să se acorde atenție unui mod de conducere adecvat. - Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor de transport utilizate (de exemplu, stivuitoare, transpalete manuale). |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - Cutiile metalice deteriorate trebuie eliminate imediat și nu mai pot fi utilizate pentru stivuire. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accidente, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Efectuați și documentați o inspecție vizuală a cuștilor metalice înainte de umplere. - Reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Data: |  |  | Semnătura responsabilului: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |