| Firma: |  | Instrukcja obsługi zgodnie z §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maszyna do nawijania drutu |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa nawijarki drutu |  |  |  |  |
| Zagrożenia dla ludzi |  |  |  |  |  |  |
| - Niebezpieczeństwo przygniecenia osób podczas nawijania drutu i sznurków do zszywania - Urazy spowodowane odrzuceniem pochwyconych przedmiotów - Niebezpieczeństwo obrażeń oczu spowodowanych przez końcówki drutu |  |  |  |  |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne i obcisła odzież. - Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić działanie i kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych. - Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wały przegubowe są w dobrym stanie. - Należy używać wyłącznie urządzeń z oznaczeniem CE. - Pracować wyłącznie przy niskiej prędkości wału odbioru mocy. - Zwracać uwagę na osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. - Należy stosować prowadnicę drutu/pomoc nawijającą. - Nie manipulować urządzeniami zabezpieczającymi (np. wyłącznikiem bezpieczeństwa). - Podczas wymiany szpuli należy wyłączyć napęd ciągnika. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku awarii należy wyłączyć napęd i poczekać, aż wszystkie części maszyny się zatrzymają. Zaciągnąć hamulec postojowy ciągnika i włączyć bieg, aby zapobiec niepożądanym ruchom, w razie potrzeby uruchomić zabezpieczenie przed stoczeniem się na stromym zboczu. - Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy wyciągnąć kluczyk zapłonowy i poczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają. - W przypadku awarii napędu należy poczekać, aż ostygnie. - Poinformować przełożonych. - Prace związane z usuwaniem usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc |  |  |  |  | Numer alarmowy 112 |  |
| Lokalizacja Telefon: | Pierwsza pomoc: |  |  | Lokalizacja apteczki: |  |  |
| - Zachowaj spokój, zabezpiecz miejsce wypadku, zadbaj o własne bezpieczeństwo! - Zadzwoń pod numer alarmowy (112)! - Wyłączyć maszynę i w razie potrzeby ewakuować poszkodowanego z obszaru zagrożenia! - Udziel pierwszej pomocy! - Sprawdź funkcje życiowe i podejmij działania ratujące życie (pozycja boczna, resuscytacja itp.). - W przypadku groźnego krwawienia: jeśli to możliwe, unieść poszkodowaną część ciała i zatamować krwawienie (przycisnąć chustę do rany, w razie potrzeby założyć opatrunek uciskowy). - Gaszenie pożarów za pomocą odpowiednich środków gaśniczych – wezwać pogotowie ratunkowe pod numerem 112! |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| - Naprawy, prace konserwacyjne i kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. - Wszystkie prace należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napędzie i nieruchomym narzędziu roboczym. Należy stosować ochronę dłoni. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce: Data: |  |  | Podpis osoby odpowiedzialnej: |  |  |  |
| Potwierdza się, że treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z warunkami eksploatacji i wynikami oceny ryzyka. |  |  |  |  |  |  |