|  | Arbeitsbereich: - Grünpflege - Forst- und Waldarbeit |  |  | Betriebsanweisung |  |  |  | Tätigkeit: - Bekämpfung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zu biogenen Stoffen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefährdungen durch biogene Stoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pflanzenbestandteile des Riesen-Bärenklaus (Heracleum mantegazzianum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahren für die Beschäftigten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gesundheitliche Wirkungen: - Der Pflanzensaft löst phototoxische Hautreaktionen aus. Durch Berühren der Pflanze bzw. durch Kontakt mit dem Pflanzensaft und Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) können sich schwere Hautentzündungen mit Blasenbildung ("bullösen Wiesendermatitis“) entwickeln. - Durch Inhalation der Furanocumarine (pflanzliche Sekundärstoffe), welche an heißen Tagen von der Pflanze freigesetzt werden, sind weitere Gesundheitsschädigungen zu erwarten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienevorgaben: - Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. - Der Hautschutzplan ist zu beachten. - Die Pausen- oder Bereitschaftsräume bzw. Tagesunterkünfte nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung betreten. Maßnahmen zur Reinigung: - Verwendete Arbeitsmittel sind sachgerecht zu reinigen. - Hände reinigen. - Nach Verlassen des Arbeitsbereiches ist PSA zum mehrfachen Gebrauch (Plexiglasvisier, Chemikalienschutzhandschuhe, Schuhwerk) abzulegen und sachgerecht zu reinigen. Maßnahmen zur Verhütung einer Exposition: - Die Pflanzen dürfen nicht berührt werden, jeglicher Hautkontakt ist zu vermeiden - Mit Pflanzensaft benetzte Arbeitskleidung ist vorsichtig abzulegen. - Die Pflanzen sind nach Möglichkeit im Jungstadium zu bekämpfen, z. B. durch Ausstechen oder Umtreten - Das Entfernen von Beständen sollte bei Trockenheit und möglichst an Tagen mit Bewölkung bzw. bei Dämmerung erfolgen. # Empfohlene PSA: - Plexiglasvisier - partikelfiltrierender Atemschutz (im Handel erhältlich als Feinstaubmaske) FFP2/FFP3 mit Aus-atemventil - körperbedeckende Arbeitskleidung mit Kopfbedeckung oder Chemikalienschutzanzug, z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B - Chemikalienschutzhandschuhe (da neben der Gefährdung durch den Pflanzensaft eine mechanische Gefährdung auftritt) - geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen mit dem Hinweis auf die gefährdende Tätigkeit. - Es wird empfohlen, die Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Arbeitsmedizinische Vorsorge zu nutzen. Vorgesetzter: Tel.-Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  | Notruf 112 |  |  |
|  |  | - Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden, in das Verbandbuch einzutragen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. - Auch kleine Wunden sind sachgerecht zu behandeln. - Nach Hautkontakt ist die betroffene Stelle mit viel Wasser abzuspülen und abzudecken, ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. Ersthelfer: Tel.-Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chemikalienschutzanzug (Einweg-Overall) ist nach dem Einsatz mit der Außenseite nach innen zusammenzurollen und mit weiterer PSA zum einmaligen Gebrauch (Feinstaubmaske) in dicht schließenden Behältern zu entsorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ort: Datum:; Unterschrift Verantwortlicher:. Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.. |  |

Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand: 09/2026