| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aparat de pre-tăiere a viței de vie |  |  |  |  |
|  |  | Tăierea mecanică a viței de vie |  |  |  |  |
| Pericole pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de leziuni oculare cauzate de proiectarea de piese mici - Pericol din cauza scurgerii de ulei hidraulic fierbinte - Pericol de tăieturi la montare, demontare, lucrări de întreținere și depanare - Pericole pentru terți la ieșirea din rândul de viță de vie - Pericol de răsturnare a ansamblului din cauza deplasării centrului de greutate - Pericol din cauza obstrucționării vizibilității în traficul rutier |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Purtați încălțăminte de protecție și ochelari de protecție adecvați - La peste 85 dB(A), purtați protecție auditivă. - La lucrările efectuate asupra utilajului, purtați mănuși de lucru rezistente la tăiere. - Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și protecție. - Înainte de începerea lucrărilor, verificați starea uneltelor de tăiere. - Înlocuiți uneltele de tăiere deteriorate cu unelte de tăiere intacte. - Utilizați dispozitivul de pre-tăiere numai cu tractoare dotate cu cabină de protecție pentru operator. - Purtați echipamentul de protecție personală recomandat de producător. - La ieșirea din rândul de viță de vie, opriți dispozitivul atașat și așteptați oprirea completă, din cauza obstrucționării vizibilității. Verificați utilizarea unui instructor sau utilizați un sistem de camere. - Aparatul demontat de pe tractor trebuie așezat numai pe o suprafață plană și utilizând dispozitivele de sprijin existente. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în cazul defecțiunilor |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul defecțiunilor, opriți motorul și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii. Înainte de a începe lucrările de depanare, scoateți cheia de contact și așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mobile. - În cazul defecțiunilor la motor, lăsați-l să se răcească. Acționați frâna de staționare a vehiculului de transport și cuplați o treaptă de viteză pentru a preveni mișcările neintenționate; dacă este necesar, acționați dispozitivul de siguranță pentru pante abrupte. - Informați superiorii. - Lucrările de depanare pot fi efectuate numai de persoane calificate. |  |  |  |  |  |  |
| Comportamentul în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Număr de urgență 112 |  |
| Locație Telefon: | Primul ajutor: |  |  | Locația trusei de prim ajutor: |  |  |
| - Păstrați-vă calmul, securizați locul accidentului, aveți grijă de propria siguranță! - Apelați numărul de urgență (112)! - Opriți mașina și, dacă este cazul, salvați persoana rănită din zona de pericol! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și luați măsuri de salvare (poziția laterală, resuscitare etc.). - În cazul hemoragiilor grave: ridicați partea corpului rănită, dacă este posibil, și opriți sângerarea (apăsați o cârpă pe rana și, dacă este necesar, aplicați un bandaj compresiv). - Stingeți incendiile cu un agent de stingere adecvat – apelați numărul de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Întreținere |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările pot fi efectuate numai de către persoanele autorizate în acest sens. Utilizați echipament de protecție personală (de exemplu, mănuși rezistente la tăieturi). - Toate lucrările trebuie efectuate numai cu motorul oprit și unealta de lucru în repaus. |  |  |  |  |  |  |
| Loc: Data: |  |  | Semnătura persoanei responsabile: |  |  |  |
| Se confirmă că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare corespunde condițiilor de exploatare și concluziilor evaluării riscurilor. |  |  |  |  |  |  |